PROPOSTA DI TESTO UNICO 
 TU-236-503

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

---ooOoo---

FUSIONE DEL DM-236 CON IL DPR-503 CON INSERITE VARIANTI PROPOSTE DAL CRABA (Comitato Regionale per l’Abolizione delle Barriere Architettoniche) di MILANO E DISCUSSE  NELL’AMBITO DI ITACA

17 FEBBRAIO 2003

236/503.doc

INDICE

Titolo I - Generalità

1 - Definizioni

2 - Campo di applicazione

3 - Aspetti amministrativi

4 - Contrassegni

Titolo II - Criteri di progettazione

5 - Criteri generali di progettazione.

6 - Raccordi con la normativa antincendio

7 - Criteri di progettazione per l'accessibilità.

7.1 – Generalità

7.2 - Unità ambientali e loro componenti

7.2.1 - Accessi

7.2.2 - Pavimenti

7.2.3 - Infissi esterni

7.2.4 - Arredi fissi

7.2.5 - Terminali degli impianti

7.2.6 - Servizi igienici

7.2.7 - Cucine

7.2.8 - Balconi e terrazze

7.2.9 - Percorsi orizzontali

7.2.10 - Scale

7.2.11 - Rampe

7.2.12 - Ascensori

7.2.13 - Elevatori e servoscala

7.2.14 - Autorimesse e spazi riservati

7.3 - Spazi esterni

7.3.1 - Arredo urbano

7.3.2 - Percorsi pedonali o marciapiedi

7.3.3 - Pavimentazione

7.3.4 - Parcheggi

7.4 - Segnaletica

8 - Criteri di progettazione per la visitabilità.

8.1 - Residenza

8-2 - Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

8.2.1 - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

8.2.2 - Sale per la ristorazione

8.3 - Strutture ricettive

8.4 - Luoghi per il culto

8.5 - Altri luoghi aperti al pubblico

8.6 - Arredi fissi

8.7 - Visitabilità condizionata

9 - Criteri di progettazione per la adattabilità.

9.1 - Interventi di nuova edificazione

9.2 - Interventi di ristrutturazione

Titolo III - Cogenza delle prescrizioni

10 - Cogenza delle prescrizioni

Titolo IV - Specifiche e soluzioni tecniche

11 - Specifiche funzionali e dimensionali.

11.1 - Generalità

11.1.1 - Modalità di misura

11.1.2 - Spazi di manovra con sedia a ruote

11.2 - Unità ambientali e loro componenti

11.2.1 - Accessi

11.2.2 - Pavimenti

11.2.3 - Infissi esterni

11.2.4 - Arredi fissi

11.2.5 - Terminali degli impianti

11.2.6 - Servizi igienici

11.2.7 - Cucine

11.2.8 - Balconi e terrazze

11.2.9 - Percorsi orizzontali e corridoi

11.2.10 - Scale

11.2.11 - Rampe di accesso ad unità ambientali

11.2.12 - Ascensore

11.2.13 - Elevatori e servoscala

11.2.14 - Autorimesse e posti auto

11.3 - Spazi esterni

11.3.1 - Arredo urbano

11.3.2 - Percorsi pedonali o marciapiedi

11.3.3 - Pavimentazioni

11.3.4 - Parcheggi

Titolo V - Procedure

12 - Deroghe e soluzioni alternative

13 - Elaborati tecnici.

14 - Verifiche.

Titolo VI - Servizi speciali di pubblica utilita’

15 - Generalita’ sui trasporti

16 - Servizi con tram, autobus , filobus e auto di piazza

17 - Servizi con metropolitana e/o ferrovia

18 - Servizi con navi. battelli, ecc..

19 -  Servizi con aerei

20 - Servizi per viaggiatori

21 - Modalità e criteri di attuazione

22 - Impianti telefonici pubblici

Titolo VII - Aggiornamenti

23 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.

# Titolo I
Generalità

## Art. 1 - Definizioni

Accessibilità - La possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e ambientali, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Adattabilità - La possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Adeguamento - L'insieme degli interventi necessari a rendere gli spazi costruiti conformi ai requisiti delle presenti norme o al progetto di adattabilità.

Ascensore - Un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone e di persone e cose. Deve soddisfare la norma EN 81-70.

Attività aperte al pubblico - Quelle in cui il pubblico può liberamente accedere, anche a titolo temporaneo.

Barriere architettoniche:

a)	gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) 	gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di edifici, di spazi attrezzati e spazi a verde;

c) 	la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Barriere localizzative - Gli ostacoli o impedimenti della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà sensoriale.

Edificio - Una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

Elevatore – E’ simile all’ascensore in quanto ha la cabina che si sposta su guide rigide ma si distingue da questi per alcune particolarità: non vi sono le porte interne,  il pulsante di azionamento deve essere mantenuto premuto per ottenere il movimento della cabina. Deve soddisfare il DPR 459/96 che recepisce la Direttiva Macchine 89/392/CEE.

Livello - Qualsiasi piano, interrato o no, adibito a qualunque uso.

Nucleo di servizi - Basilarmente l’insieme di uno o più servizi distinti per tipo di fruizione (es.: riservato al pubblico, ai dipendenti e con eventuale suddivisione per sesso) da realizzare in ogni unità ambientale.

Parti comuni - Quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche previsto nell’ Art. 32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Piattaforma elevatrice – Sistema di sollevamento per altezze limitate, privo di cabina, comprendente una semplice piattaforma per contenere una persona in carrozzina. Deve soddisfare il DPR 459/96 che recepisce la Direttiva Macchine 89/392/CEE.

PISU  - Piano di Integrazione per lo Spazio Urbano previsto nell’Art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Ristrutturazione di edifici - La categoria di intervento definita al titolo IV Art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Spazio esterno – L’insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l’ingresso dell'edificio, o degli edifici, e la viabilità pubblica di uso pubblico.

Spazi di relazione – I locali di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Servoscala – Un sistema fisso installato lungo la parete di una scala e idoneo a fare superare un dislivello trasportando una persona su un sedile o una persona in carrozzina su di una piattaforma.  Deve avere le caratteristiche tecniche esposte nella Norma UNI 9801.

Unità ambientale - Uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

Unità immobiliare – Una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento.

Visitabilità - La possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per accesso al servizio igienico si intende la possibilità di raggiungere il wc e di stazionare con porta chiusa all’interno del servizio.

## Art. 2 - Campo di applicazione

Le presenti norme, per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni di edificazione, ivi comprese la presentazione di asseverazioni, si applicano:

a)	a tutti gli edifici e spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione

b)	a tutti gli edifici e spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso; quanto detto anche se preesistenti alla entrata in vigore del le presenti norme.

c)	a tutti gli edifici e spazi pubblici e privati in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico

d)	agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono comunque essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle presenti norme.

e) 	agli spazi interni e agli arredi di edifici pubblici

f)	alle strutture e aree attrezzate aperte al pubblico, anche a carattere temporaneo o comunque provvisorio, su proprietà privata, che preveda il passaggio o la permanenza di persone;

g)	agli spazi esterni di pertinenza degli edifici e delle strutture di cui ai punti precedenti.

h)	ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo Titolo VI.

In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle presenti disposizioni.

Nota - Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento o a strutture alternative necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche non sono computabili ai fini del volume e delle superfici coperte.

## ART. 3 – ASPETTI AMMINISTRATIVI

3.1.	Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri Enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle presenti norme.

3.2.	I Piani di Abolizione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui all’Art. 32, Comma 21, della Legge n.°41 del 1986 ed i Piani Integrativi per lo Spazio Urbano (PISU) di cui all’Art. 24, comma 9, della Legge n.°104 del 1992 devono essere aggiornati con cadenza biennale.

3.3.	I Comuni destinano una quota annuale non inferiore al 15% delle entrate derivanti dagli oneri concessori ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici, spazi urbani, ed impianti esistenti di loro competenza, in esecuzione dei piani previsti al punto 3.2. Il computo della quota deve essere effettuato anche nella circostanza in cui si addivenga ad  un rapporto convenzionale tra l'Amministrazione comunale e l'intestatario della concessione per l'affidamento al titolare medesimo di intervento diretto nella realizzazione di opere di urbanizzazione. Un’ulteriore quota degli oneri di urbanizzazione può essere accantonata per l’elaborazione del P.E.B.A. e del P.I.S.U., per interventi di sensibilizzazione dei cittadini e per iniziative corsuali di formazione.

3.4	La quota del 15% di cui al punto 3.3. non può essere utilizzata per l’adeguamento di opere realizzate dopo il 22/7/78 (data di promulgazione del DPR-384/78, poi sostituito dal DPR 503/96) in quanto opere che avrebbero dovuto essere già conformi.

3.5	Ai fini dell’attuazione delle presenti norma, i Comuni, previa pubblicizzazione ufficiale, inseriscono nella commissione edilizia, ovvero nella conferenza dei servizi, un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche e localizzative, nominato prioritariamente tra quelli designati dalle associazioni dei disabili  e dai comitati locali per l’abolizione delle barriere architettoniche.  L’esperto deve possedere i requisiti base per la corretta interpretazione dei disegni dovuti al titolo di studio, all’esperienza professionale, all’ottenimento di attestati di frequenza a qualificati corsi sulle barriere architettoniche.

## Art. 4 - Contrassegni

4.1.	Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di “accessibilità" secondo il modello di cui alla fig. ____

4.2.	Il sistema di chiamata di cui all'Art. 8.7 (Visitabilità condizionata) deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui alla fig. ____.

4.3.	Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi dl comunicazione per sordi devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui alla fig. ____.

# Titolo II
Criteri di progettazione

## Art. 5 - Criteri generali di progettazione.

Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici devono essere scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

5.1.	In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita nel tmpo.

5.2.	L'accessibilità, salvo le deroghe previste nel successivo punto 5-3, deve essere garantita per quanto riguarda:

a)	gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; Gli eventuali accessi o percorsi di accesso alternativi ai principali e fruibili da persone con ridotta o impedita capacità motoria, vanno adeguatamente segnalati.

- le parti comuni degli edifici residenziali.

c)	almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento

d)	Negli edifici sedi di aziende, imprese e luoghi di lavoro, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

e)	Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui all’Art. 7 (Criteri di progettazione per l’accessibilità) atte a garantire il requisito di accessibilità.

In particolare nelle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola deve essere assicurata la completa utilizzazione, anche da parte di studenti disabili, di tutte le funzioni ivi svolte.

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

Nel caso di edifici scolastici esistenti a più piani e non ancora dotati di ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e raggiungibile mediante un percorso accessibile.

5.3.	La deroga all’installazione di meccanismi (ascensore, elevatore, montascale) per l'accesso ai diversi piani, purché sia prevista progettualmente ed assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo, è consentita nei seguenti casi:.

a)	Negli edifici residenziali privati fino a 3 livelli, compresi gli spazi ed accessori di pertinenza e non.

b) 	Negli edifici sedi di attività produttive, commerciali e direzionali fino a due livelli purché la superficie lorda di pavimentazione del secondo livello non superi il 20% della superficie dell’unità immobiliare (qualunque sia la sua destinazione) e con un massimo di 100 mq complessivi. Le attività funzionali e di relazione dell’azienda devono essere poste al primo livello e comunque accessibili.

5.4.	Ogni unità immobiliare residenziale deve essere visitabile: deve cioè essere possibile accedere al soggiorno o alla camera da pranzo, ad un servizio igienico ed ai relativi percorsi di collegamento per detti locali.

5.5.	Ogni unità immobiliare, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità, fatte salve le deroghe consentite dalle presenti norme.

## Art. 6 - Raccordi con la normativa antincendio

6.1.	Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

6.2.	A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in “compartimenti antincendio” piuttosto che l'individuazione di “sistemi di via d'uscita” costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

6.3.	La suddivisione in compartimenti, che costituiscono “luogo sicuro statico” cosi come definito dal D.M. 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali, e simboli grafici di prevenzioni incendi” deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco, senza ingombri (porte aperte, arredi, ecc..), facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

6.4.	E’ necessario osservare anche quanto previsto nella Circolare Ministero dell’Interno n. 4 – 1 marzo 2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone disabili”

## Art. 7 - Criteri di progettazione per l'accessibilità.

### generalita’

Questo articolo tratta le caratteristiche prestazionali relative alle unità immobiliari, agli spazi esterni e alla segnaletica: le specifiche funzionali e dimensionali trovano riscontro nell’Art. 11 delle presenti norme.

### 7.2. 	Unità ambientali e loro componenti

#### 7.2.1. 	ACCESSI

Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne, allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o automatizzate, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(Per le specifiche vedi 11.2.1).

#### 7.2.2. 	Pavimenti

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere smussato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc.; gli zerbini devono essere del tipo rasato  e incassati e le guide solidamente ancorate. Gli elementi di battuta o i binari di scorrimento delle porte non devono sporgere dal pavimento se non opportunamente raccordati.

(Per le specifiche vedi 11.2.2).

#### 7.2.3. 	Infissi esterni

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Le finestre e i parapetti devono consentire la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 11.2.3).

#### 7.2.4. 	Arredi fissi

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Deve essere data preferenza ad arredi privi di spigoli vivi.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permettere un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo, impedimento o pericolo per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.

In particolare:

a)	i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;

b)	nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote; sono sconsigliati i tornelli a meno che essi siano facilmente spostabili.

c)	eventuali sistemi di apertura e chiusura automatici, devono essere temporizzati in modo che vi sia il tempo sufficiente al passaggio di persone con difficoltà di deambulazione o su sedia a ruote;

d)	ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa per lo stazionamento di una carrozzina.

(Per le specifiche vedi 11.2.4).

#### 7.2.5. 	Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

(Per le specifiche vedi 11.2.5).

#### 7.2.6. 	Servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

a)	lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;

b)	lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;

- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

- gli accessori (specchi, asciugamani, distributori, ecc..) devono essere facilmente raggiungibili anche da parte di persone in carrozzina

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva o a cellula. Sono da escludere rubinetti con comandi a pedale. Ove sia prevista l’erogazione dell'acqua calda la temperatura di quest’ultima deve essere regolabile mediante miscelatore termostatico.

Le porte dei servizi igienici devono essere scorrevoli o apribili verso l'esterno.

Almeno un locale igienico per ogni nucleo di servizi deve essere accessibile, e comunque fruibile da tutti. Detto locale deve essere raggiungibile mediante un percorso accessibile che non ecceda i 150 m circa di percorrenza orizzontale.

Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.

(Per le specifiche vedi 11.2.6).

#### 7.2.7. 	Cucine

Le previsioni progettuali degli impianti dovranno consentire l’adattabilità del vano senza spostamenti sostanziali e a limitati costi. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 11.2.7).

#### 7.2.8. 	Balconi e terrazze

La soglia interposta tra balcone o terrazza, se non complanare con l’ ambiente interno, deve presentare non più di un dislivello per non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Se esiste il dislivello di soglia è vietato l'uso di portefinestre con battente inferiore di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.

Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.

I parapetti devono consentire la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione delle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 11.2.8).

#### 7.2.9. 	Percorsi orizzontali

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, elevatore, servoscala) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. Tale piattaforma di distribuzione deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di imboccare incidentalmente percorsi in discesa come scale e rampe.

(Per le specifiche vedi 11.2.9).

#### 7.2.10. 	Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante conforme a quanto indicato nel punto 12.2.1 (Accessi) delle presenti norme.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto, atto a costituire difesa verso il vuoto, e di corrimano.

I corrimano devono essere di facile prensilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale delle parti comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) 	la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;

2)	la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano;

3)	i corrimano devono essere installati su entrambi i lati. Nel caso di ampie scale deve essere aggiunto un corrimano centrale. In caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;

4)	è preferibile una illuminazione laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;

5)	L’inizio ad entrambe le estremità delle rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

(Per le specifiche vedi 11.2.10).

#### 7.2.11.	Rampe

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

(Per le specifiche vedi 11.2.11).

#### 7.2.12. 	Ascensore

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e l’eventuale accompagnatore, e consentirne le manovre necessarie all’accesso. In particolare la porta dell’ascensore non deve trovarsi di fronte e allineata a una rampa in discesa.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

(Per le specifiche vedi 11.2.12).

#### 7.2.13 	ELEVATORI, piattaforme elevatrici  E Servoscala

Per elevatori, piattaforme elevatrici e servoscala si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento.

Elevatori e piattaforme elevatrici

Lo spazio antistante l’elevatore o la piattaforma elevatrice, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

Servoscala

I servoscala, che per la loro natura possono ingenerare problemi sulla sicurezza e un utilizzo non autonomo, sono consentiti solo in deroga all’impossibilità tecnica, dimostrata, di installare elevatori o ascensori.

I servoscala devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote e operare in sicurezza sia per le persone trasportate sia per quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. I comandi devono essere di agevole manovrabilità.

(Per le specifiche vedi 11.2.13).

#### 7.2.14. 	Autorimesse e spazi riservati

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; detto spazio deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

(Per le specifiche vedi 11.2.14).

### 7.3. 	Spazi esterni

#### 7.3.1.	Arredo urbano

I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a fruizione pedonale devono prevedere una percorribilità accessibile generalizzata in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e, ove necessario, l'utilizzo di impianti di sollevamento. Tali progetti devono assicurare una buona possibilità di orientarsi tramite punti di riferimento riconoscibili e discriminabili tra loro.

Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili.

Negli spazi attrezzati di aggregazione, a fianco di posti a sedere quali panchine o altro va prevista una piazzola di dimensione sufficiente per lo stazionamento di una carrozzina.

Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili. I cartelli con i nomi delle vie devono essere unificati nel loro posizionamento.

Gli elementi di cui sopra, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica, di semafori, di dissuasori del traffico, oltre alle alberature, devono essere ubicate in modo regolare o comunque prevedibile. Il loro posizionamento dovrà essere tangente alle strutture (es. facciate, muretti, ecc..) o, in via secondaria, all’estremo bordo del percorso. Per la sicurezza passiva, la pavimentazione attorno al sostegno, all’albero, ecc.. va differenziata affinché sia possibile, soprattutto per i ciechi e gli ipovedenti prevenire l’ostacolo.

I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Le transenne, gli elementi dissuasori del traffico, i ponteggi, le segnalazioni di lavori che vanno ad insistere su aree o percorsi pedonali devono essere chiaramente visibili anche di notte, offrire sicuro messaggio di deviazione e prevedere opportune presenze materiali alla base in modo da essere percepite con il bastone.

(Per le specifiche dell’arredo urbano vedi 11.3.1.)

#### 7.3.2. 	Percorsi pedonali o marciapiedi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.

Marciapiedi

Ogni qualvolta il marciapiede, costituente il percorso pedonale, termina per la presenza di una strada o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile in modo da consentire l’agevole passaggio di una sedia a ruote.

Le altezze dei marciapiedi devono essere tali da consentire l’agevole superamento del dislivello strada/marciapiede da parte di persona con difficoltà di deambulazione e permettere, in relazione alla larghezza del marciapiede, la presenza di rampa di raccordo senza riduzione della corrispondente parte di marciapiede che deve rimanere in piano.

Nel caso di minime altezze fino alla parità di quota con la strada la separazione del percorso è ottenuta con segnaletica orizzontale o con elementi verticali che si susseguono ad intervalli regolari). E’ ammesso che i marciapiedi abbiano altezze superiori a quelle normalmente adottate per consentire di pareggiare la quota marciapiede con quella delle soglie di ingresso.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche a persone con minorazioni visive tramite variazioni cromatiche ad elevato contrasto tonale, nonché con pavimentazioni realizzate in materiali con evidenziazioni diversamente percepibili al calpestio e alla percussione. Vale a questo riguardo quanto previsto nel sistema LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza) per i disabili visivi.

Attraversamenti pedonali

Gli attraversamenti pedonali devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali e devono corrispondere alle due estremità con rampe di accesso al marciapiede a meno che si tratti di attraversamenti a raso.

Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, deve essere differenziato mediante rugosità sul manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.

In corrispondenza della mezzeria degli attraversamenti zebrati è opportuno prevedere sulla carreggiata e, in continuità con essa sul marciapiede, una "linea-guida" a rilievo per facilitare l’attraversamento della strada ai non vedenti.

La linea-guida è obbligatoria per attraversamenti di strade a traffico elevato e in caso di attraversamenti non ortogonali ad almeno uno dei marciapiedi.

Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.

In strade a grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, si devono predisporre spazi a raso protetti da piattaforme salvagente lungo il percorso delle strisce zebrate, ove possibile di almeno 150 cm di profondità. In ogni caso deve essere segnalato ai non vedenti, con opportuna segnalazione tattilmente percepibile sulla pavimentazione, il fatto di trovarsi sul percorso pedonale nello spazio protetto dalla struttura salvagente, piuttosto che sulla carreggiata

Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici, e/o tattili-vibratorii, che segnalano il tempo di via libera anche al non vedente e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

(Per le specifiche dei percorsi pedonali vedi 11.3.2.).

#### 7.3.3. 	Pavimentazione

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole e posato in perfetta complanarità. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere adeguatamente raccordate in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Il materiale utilizzato deve essere compatto ed omogeneo con superficie senza asperità. Detto materiale deve avere colorazioni e rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per ipovedenti e non vedenti.

I grigliati inseriti nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili.

Il piano finito delle nuove costruzioni che va ad interessare la porzione di strada di proprietà pubblica destinata a marciapiede non deve superare in quota quella del piano carrabile per consentire che il marciapiede costruito costituisca una sovrastruttura e possa quindi essere modificato in tempi successivi, mediante la costruzione di rampe, in relazione alla variazione di utilizzo conseguente a modifiche dello spazio urbano.

(Per le specifiche vedi 11.3.3).

#### 7.3.4. 	Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio quando sia complanare alle aree pedonali o ad esse collegato e quando sia ubicato nelle immediate vicinanze degli ingressi degli edifici di cui sono al servizio.

Le delimitazioni degli stalli di sosta riservati devono essere quelli indicati nella Figura II 445 Art.149 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada).).

Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro.

I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

(Per le specifiche vedi 11.3.4).

### 7.4. 	Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano un’adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili. I caratteri alfabetici della segnaletica devono avere grandezza e contrasto tonale tale da renderne possibile la lettura anche da persone con accentuate carenze visive.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

## Art. 8 - Criteri di progettazione per la visitabilità.

### 8.1. 	Residenza

8.1.1.	Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'Art. 5.4., deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

8.1.2.	L’accesso al servizio igienico si considera soddisfacente, anche se non in senso pieno, quando sia possibile il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote tramite un percorso utile con larghezza minima di 80 cm. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c.

### Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui all’Art. 7 (Criteri di progettazione per l’accessibilità) che possono garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

#### 8.2.1	Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una  via di esodo accessibile o un “luogo sicuro statico”.

In particolare, la sala per riunione, spettacolo deve inoltre:

a) 	essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento posti, con un minimo di due;

b)	 essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

c)	essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

#### 8.2.2.	sale per la ristorazione

Oltre a quanto previsto nel punto 8.2.1 le sale per la ristorazione devono essere dotate di uno o più tavoli con l’altezza libera utile sottostante di 70 cm sufficiente per accogliere una persona in carrozzina.

### 8.3. 	Strutture ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico” o di una via di esodo accessibile.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, ne deve esserci almeno uno accessibile sullo stesso piano.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui all’Art. 7 (Criteri di progettazione per l’accessibilità) atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

### 8.4. 	Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo o raccordato tramite rampe.

A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui a all’Art. 7 (Criteri di progettazione per l’accessibilità), atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

### 8.5. 	Altri luoghi aperti al pubblico

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.

A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui a all’Art. 7 (Criteri di progettazione per l’accessibilità), atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Questi locali devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi.

### 8.6. 	Arredi fissi

Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.

In particolare almeno un tavolo deve avere lo spazio sottostante sufficiente per accogliere una persona in carrozzina.

A riguardo valgono le prescrizioni di cui al punto 7.2.4. (Arredi fissi) riguardanti l’accessibilità.

### 8.7. 	Visitabilità condizionata

8.7.1.	In attesa di attuazione del previsto PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), che si applica agli edifici di proprietà pubblica, ogni edificio non ancora adeguato deve essere dotato, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

8.7.2.	Negli edifici, unità immobiliari o ambientali di proprietà privata ma aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nelle presenti norme, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere garantito un servizio di chiamata analogo a quello stabilito per gli edifici di proprietà pubblica.

8.7.3	Per attivare il sistema di chiamata deve essere posto in prossimità dell'ingresso, e in posizione facilmente raggiungibile, un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui alla fig. ____.

Il servizio di chiamata deve intendersi limitato al superamento di modesti ostacoli (superamento di un gradino, apertura di una porta, spostamento di ostacoli mobili, ecc..) che non comportino il sollevamento manuale di tutta la carrozzina, con l’occupante, in quanto ciò implica oggettive difficoltà che coinvolgono l’incolumità della persona disabile e quindi la responsabilità del personale addetto.

## Art. 9 - Criteri di progettazione per la adattabilità.

### 9.1. 	Interventi di nuova edificazione

Gli edifici privati di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo di cui al precedente comma con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento, prevedendo, anche strutturalmente, l’installazione di un elevatore.

### 9.2. 	Interventi di ristrutturazione

Negli interventi di ristrutturazione di edifici privati si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

Quando, all’interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala esistente non è possibile ipotizzare l’inserimento di un elevatore, o di un ascensore nel vano scala o comunque in nessun altro spazio, deve essere previsto l’inserimento di un servoscala a piattaforma.

L'installazione dell’elevatore o dell'ascensore all'interno del vano scala, o dell’eventuale servoscala, non deve compromettere la fruibilità delle scale e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alle necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

# Titolo III
Cogenza delle prescrizioni

## Art. 10 – Cogenza delle prescrizioni

10.1.	Le specificazioni contenute nell’ Art. 11 (Specifiche funzionali e dimensionali) hanno valore prescrittivo; tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all'Art. 1 comma 4 della Legge 13/89 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

10.2. 	La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dalle presenti norme, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'Art. 1 della Legge 13/89. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia e l’accettazione delle asseverazioni è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

10.3.	Le presenti prescrizioni sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

10.4.	Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'Art. 1 comma 3 della Legge 13/89, sono ammesse deroghe alle presenti norme in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

# Titolo IV
Specifiche e soluzioni tecniche

## Art. 11 - Specifiche funzionali e dimensionali.

### 11.1. 	Generalità

#### 11.1.1. 	Modalità di misura

Misura utile o netta - Si intende la misura rilevata al netto di qualsiasi sporgenza

Altezza parapetto - Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano - Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale - Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa - Distanza misurata in orizzontale, tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra - Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia - Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti - Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono o telefono - Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento microfonico, ovvero dal primo pulsante superiore, al piano di calpestio.

Altezza cassetta per lettere - Distanza misurata in verticale dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto. sino al piano di calpestio.

#### 11.1.2. 	Spazi di manovra con sedia a ruote

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono rappresentati nella fig. ____ .

Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili gli spazi minimi di manovra rappresentati nella fig. ____

### 11.2. 	Unità IMMOBILIARI, ambientali e loro componenti

#### 11.2.1. 	ACCESSI (PORTE)

Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie e il libero movimento all’interno di esse è necessario prevedere varchi e/o porte con luce netta utile di almeno 80 cm.

La porta di accesso al secondo bagno, ovvero al ripostiglio, può avere luce netta di 70 cm tenuto conto che l’intera unità immobiliare deve sempre essere adattabile.

Gli spazi antistanti e retrostanti le porte devono essere in piano e dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di cui alla fig. ____ .

Le porte di accesso devono essere protette dagli agenti atmosferici.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm e la forma delle stesse deve essere preferibilmente del tipo illustrato nella fig. ____ per consentire una facile prensilità.

I vetri adottati nelle porte devono essere del tipo antinfortunistico fino all’altezza di 90 cm dal piano del pavimento.

L'anta mobile della porta deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

#### 11.2.2. 	Pavimenti

Qualora i pavimenti presentino un dislivello i piani devono essere opportunamente raccordati tra loro senza gradini.

Le soglie di ingresso, o verso portici e balconi, devono essere complanari con il marciapiede o con la corrispondente pavimentazione esterna. Esse non devono comunque superare 0,5 cm di altezza se a spigolo vivo e 1 cm purché smussate con rastremazione minima di 1:10 e con un intervallo tra i dentelli di almeno 50 cm..

Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al punto 11.3.3. (Pavimentazioni) riguardanti gli spazi esterni.

#### 11.2.3. 	Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere adottate soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio (vedi fig. ____ ), con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

#### 11.2.4. 	Arredi fissi

Negli uffici pubblici:

a)	devono essere previsti spazi adeguati per l’attesa da parte di persone in carrozzina e sedie per persone con difficoltà di deambulazione.

b)	le transenne guida-persone devono avere una larghezza utile minima di 80 cm ed avere una altezza al livello del corrimano di 90 cm.

c)	quando il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli almeno uno di questi deve avere il piano di utilizzo posto ad altezza pari a 90 cm.

d)	quando il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo posto ad un'altezza pari a 90 cm.

Negli edifici aperti al pubblico o nelle parti comuni degli edifici privati

a)	le apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno, devono, per posizione, altezza e comandi poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 11.2.5 (Terminali degli impianti).

#### 11.2.5 	Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, i citofoni, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

Lo schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese è riportato nella fig. ____ .

#### 11.2.6. 	Servizi igienici

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, devono essere previsti, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 11.1.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, e l'accostamento frontale al lavabo e alla lavatrice

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

a)	lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo di 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

b)	lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;

c)	lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

a)	i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone che preferibilmente dovrebbe essere del tipo accostato alla parete o incassato;

- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 40 cm circa dal calpestio. Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la tazza wc e il relativo sedile devono avere il bordo continuo, privo cioè dell’apertura anteriore

- data la posizione avanzata della tazza deve essere previsto, in assenza di serbatoio di scarico a zaino, uno schienale di appoggio.

- la doccia deve essere a filo pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui all’Art. 3 (Criteri generali di progettazione) deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni ribaltabili e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di 80 cm dal calpestio,

I corrimano devono avere le caratteristiche indicate nel punto 11.2.10.

Nel servizio igienico accessibile, in prossimità del wc, deve essere installato il comando per l’azionamento di un campanello di allarme; se è del tipo a cordino quest’ultimo deve arrivare fino a terra per essere in ogni caso raggiungibile

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità (vedi Art. 8), il servizio igienico si intende visitabile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c.

Gli altri servizi igienici eventualmente presenti devono essere adattabili (vedi Art 9).

#### 11.2.7. 	Cucine

Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.

In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

#### 11.2.8. 	Balconi e terrazze

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm.

Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze devono avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

Analogamente alle porte-finestra la parte opaca inferiore del parapetto non deve estendersi in altezza a più di 60 cm dal pavimento per consentire la visuale all’esterno anche a chi è seduto in carrozzina.

#### 11.2.9. 	Percorsi orizzontali e corridoi

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm ed avere allargamenti atti a  consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 11.1.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte sui lati devono essere dimensionate nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici riportati nella figura ______.tenendo conto che dette porte dovranno essere dimensionate in modo che la somma, larghezza corridoio e larghezza porta, non sia inferiore a 2 m.

Nel progetto di adattabilità deve essere dimostrata la possibilità di rotazione della carrozzina.

#### 11.2.10. 	Scale

a)	Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza utile minima di 1,20 m. Nel caso l’accessibilità ai piani sia prevista con servoscala, detta larghezza deve essere portata a un minimo di 1,80 m per consentire il passaggio contemporaneo anche di persone

b)	I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm.

c)	Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere al massimo di 2,5 cm.

d)	Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), largo 20 cm e situato a 30 cm dal primo scalino, deve indicare l'inizio della rampa nel senso della salita. Analogo segnale di 40 cm posto a 40-60 cm dall’orlo del primo scalino a scendere deve avvertire dell’inizio di una rampa in discesa.

e)	Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm.

f)	Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 90 e 100 cm. e installato su entrambi i lati della scala. Se la larghezza della scala supera 6 metri occorre installare un corrimano centrale.  In corrispondenza delle interruzioni, il corrimano deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

g)	Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza adatta agli utenti della struttura.

h)	Il corrimano deve avere un diametro di 3-4 cm. Se installato su parete liscia esso deve essere distante da quest’ultima almeno 4 cm; tale misura deve essere aumentata a 5 cm se la parete si presenta con forti asperità.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 80 cm. Nel caso l’adattabilità sia prevista con servoscala detta larghezza dovrà essere portata a un minimo di 120 cm. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata e l'altezza minima del parapetto.

#### 11.2.11. 	Rampe DI ACCESSO AD UNITA’ AMBIENTALI

a)	Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

b)	La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m. Nel caso di adeguamento è consentito che la larghezza della rampa possa essere ridotta fino a un minimo di 90 cm.

c)	Qualora al lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20 o sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

d)	La pendenza delle rampe deve essere di norma del 5%.

e)	Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del grafico della fig ____..

f)	Le rampe devono essere raccordate al piano adiacente senza soluzione di continuità.

g)	Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, con profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza di percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

h)	In presenza di interruzioni dovute alla presenza di porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50x1,50 m oltre l'ingombro di apertura delle porte.

i)	All’inizio ed alla fine di ogni rampa dovrà essere previsto un ripiano orizzontale della profondità minima di m 1,50 con pendenza massima dell’1%; in corrispondenza di detto ripiano dovranno essere predisposte segnalazioni, per indicare l’inizio della salita o della discesa della rampa, percepibili sia visivamente che al calpestio o alla percussione.

l)	Le brevi rampe di accesso ai marciapiedi sono trattate nel punto 11.3.2 (Percorsi pedonali o marciapiedi).

#### 11.2.12. 	AscensorI

Gli ascensori devono soddisfare la direttiva ascensori 95/16//CE e la norma armonizzata europea EN 81-70.

L’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

Negli edifici di nuova edificazione:

a)	cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza (tipo 2 della Norma EN 81-70) per consentire il trasporto di una persona con carrozzina manuale e accompagnatore oppure una persona con carrozzina elettrica)

b)	porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;

c)	piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50x1,50 m.

Negli edifici preesistenti ove, in caso di adeguamento, non sia possibile l'installazione di cabine con le dimensioni prescritte:

a)	cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;

b)	porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;

c)	piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40x1,40 m.

Se sussistono le condizioni tecniche può essere possibile modificare la cabina esistente per aumentarne la profondità conformemente a quanto previsto dalla Delibera n. 960709/591 del CNR relativa all’Art. 28 del D.P.R. 1497/63. “Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato”

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento del piano cabina con quello del piano esterno.

Su almeno una parete laterale della cabina deve essere installato un corrimano con le dimensioni previste al punto 11.2.10. Le estremità del corrimano devono essere chiuse e rivolte verso la parete per rendere minimo il rischio di ferite.

Sulla parete opposta a quella di ingresso deve essere previsto uno specchio per consentire all’utente di osservare gli ostacoli quando si muove all'indietro per uscire dalla cabina. Se si usa uno specchio di vetro, esso deve essere di sicurezza.

Se ogni parete di cabina è sostanzialmente a specchi, devono essere previste misure per evitare di creare confusione ottica per gli utenti con ridotta capacità visiva (es. vetro decorato, oppure una distanza verticale minima di 300 mm tra pavimento e bordo inferiore dello specchio, ecc.).

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m: la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 40 cm dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

#### 11.2.13. 	elevatORI, piattaforme elevatrici e Servoscala

Elevatori

Nei casi di adeguamento, quando non vi è la possibilità di installare un ascensore è possibile installare un elevatore a cabina scorrevole verticalmente in un vano protetto con porte di accesso ai vari piani.

Il pavimento dell’elevatore deve avere dimensioni minime pari a m 0,80x1,20.

Gli elevatori devono soddisfare i requisiti del D.P.R. 459/96 che recepisce  la “Direttiva Macchine 89/392/CEE” ed essere in accordo con la norma ISO 9386-1.

Piattaforme elevatrici

Le piattaforme elevatrici sono prive di cabina e sono adatte per superare  verticalmente modesti dislivelli .

Il  vano corsa deve avere opportuna protezione ed i due accessi essere muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

Se la piattaforma elevatrice è installata all'esterno essa deve risultare protetta dagli agenti atmosferici.

Il pavimento della piattaforma elevatrice deve avere dimensioni minime pari a m 0,80x1,20.

La portata utile minima deve essere di kg 130. Se installata in luogo aperto al pubblico la portata minima deve essere elevata a 180 kg.

Le piattaforme elevatrici devono soddisfare i requisiti del D.P.R. 459/96 che recepisce  la “Direttiva Macchine 89/392/CEE” ed essere in accordo con la norma ISO 9386-1.

Servoscala

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

a) 	pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

b) 	sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

c)	pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;

d)	piattaforma servoscala e piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;

e)	piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

La portata massima deve essere di kg 130. Se installata in luogo aperto al pubblico la portata massima deve essere elevata a 180 kg per garantire l’imbarco di una carrozzina con accompagnatore o di una carrozzina elettrica.

In ogni caso i servoscala devono avere le caratteristiche tecniche esposte nella Norma UNI 9801  avente per titolo “Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili” ed essere in accordo con la norma ISO 9386-1.

#### 11.2.14. 	Autorimesse e POSTI AUTO

Le autorimesse singole o collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al punto 5.2 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un “luogo sicuro statico” o una via di esodo accessibile.

### Spazi esterni

#### ARREDO URBANO

Le caratteristiche di percorribilità e pavimentazione devono essere quelle prescritte nei punti 11.3.2 e 11.3.3.

Gli ostacoli di cui al punto 7.3.1 (Arredo urbano) devono essere protetti da uno zoccolo a terra, o un elemento posto orizzontalmente ad una altezza massima di 30 cm, così da essere percepito col bastone. Se detti ostacoli sporgono a sbalzo, essi devono essere posizionati ad un’altezza minima di 2,10 m.

Qualora le opere provisionali riguardino i percorsi (es. innalzamento) le caratteristiche di pavimentazione e percorribilità devono essere quelle prescritte al punto. 11.3.2. (Percorsi pedonali o marciapiedi

#### Percorsi pedonali o marciapiedi

a)	Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 150 cm. Solamente nei casi di percorsi non affiancati a piani carrabili o dove il minimo calibro della strada non possa essere ottenuto è consentita una larghezza minima di 90 cm. In questo caso deve essere possibile l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote con allargamenti del percorso, da realizzare almeno  ogni 20 m di sviluppo lineare. Per le dimensioni vedi punto 11.1.2 (Spazi di manovra).

b)	Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

c)	Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 100 m, da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

d)	La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

e)	Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di circa 8 cm.

f)	Allorquando il percorso termina o è interrotto da un passo carrabile, devono essere realizzate brevi rampe con pendenza ottimale dell’8%. In ogni caso esse non devono superare il 12%.

g)	In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

h)	In corrispondenza degli attraversamenti l’altezza del marciapiede deve essere tale da consentire la contemporanea presenza della rampa con pendenza adeguata e della parte in piano (pendenza 1%) con larghezza minima di 90 cm.

i)	E’ ammesso che il marciapiede, per risultare complanare alle soglie di ingresso (case, negozi, ecc.) possa avere altezze variabili. Se il dislivello con la strada è superiore a 25÷30 cm dovrà essere prevista l’installazione di parapetti di protezione.

l)	Qualora su strade di forte traffico sia necessario realizzare una "linea-guida", per facilitare l’attraversamento ai non vedenti, essa deve essere posta sulla mezzeria delle strisce zebrate e, in continuità con esse, sul marciapiede. La “linea guida” è costituita da nervature o punti in rilievo ben percepibili al calpestio e alla percussione. Sul marciapiede essa va fatta precedere e seguire da una fascia caratterizzata dall'alterazione sonora, aptica e cromatica del piano di calpestio, di profondità pari alla larghezza dell'attraversamento zebrato. Tale “linea-guida”, che può anche essere realizzata in piastrelle, deve resistere alle sollecitazioni dei veicoli, essere posta alla stessa altezza del manto di copertura, avere una larghezza di 30 cm, colore ad alto contrasto tonale rispetto allo sfondo e non costituire impedimento per i pedoni o per chi usa carrozzine.

m)	In strade a grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, si devono predisporre spazi a raso protetti da piattaforme salvagente lungo il percorso delle strisce zebrate, ove possibile di almeno 150 cm di profondità. In ogni caso deve essere segnalato ai non vedenti, con opportuna segnalazione tattilmente percepibile sulla pavimentazione, il fatto di trovarsi sul percorso pedonale nello spazio protetto dalla piattaforma salvagente, piuttosto che sulla carreggiata

#### 11.3.3. 	Pavimentazioni

- Le pavimentazioni devono essere realizzate con materiali antisdrucciolevoli e superfici prive di asperità (comunque con rilievi non superiori a 2 mm).

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore a 0,40

b)	In presenza di ampie pavimentazioni in ghiaia e ciottoli o in zone erbose pedonabili, riscontrabili nei giardini e nei parchi, devono essere realizzati percorsi con larghezza di 1,50 m rispondenti alle caratteristiche di cui agli altri commi del presente articolo e relativi spazi di sosta contigui allo spazio di relazione (panchine, chioschi, cabine telefoniche, ecc..).

c)	Il materiale impiegato nella pavimentazione deve essere posato con la massima complanarità possibile e con giunture non superiori a 2 mm.

d)	I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 1 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

#### 11.3.4. 	Parcheggi

a)	Nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

b)	Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura a cui sono al servizio.

c)	In corrispondenza dei posti auto riservati deve essere presente una rampa di accesso al marciapiede avente le caratteristiche di cui al punto 11.3.2. comma f)

d)	Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

e)	La tipologia del posto auto riservato e la relativa segnaletica devono essere quelli indicati nella Figura II 445 Art.149 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada).

f)	Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati devono essere, dove possibile, dotati di copertura.

# Titolo V
Procedure

## Art. 12 - Deroghe e soluzioni alternative

12.1.	Le presenti prescrizioni sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

12.2.	Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle presenti norme in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici, allegando elaborati tecnici dimostrativi e relazione tecnica.

12.3.	Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'Art. 1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e all'Art. 2 della legge 1 giugno 1939 n.1089 la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio par i valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. Queste apparecchiature devono garantire all’utilizzatore una autonoma fruizione; in ogni caso il requisito minimo di fruizione dovrà far riferimento al punto 8.7 (Visitabilità condizionata). delle presenti norme. La mancata applicazione di queste ultime deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

12.4	La deroga è concessa dall'Amministrazione cui è demandata l’approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'Art. 23 (Aggiornamento e modifica delle prescrizioni).

12.5.	Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'Art. 10 (Cogenza delle prescrizioni) delle presenti norme purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'Art. 7 (Criteri di progettazione per l’accessibilità).

12.6.	Le autorizzazioni e le concessioni riguardanti ambiti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto prescritto dalla presente norma nei seguenti casi:

a)	impossibilità di inserimento di portatori di handicap nella specifica lavorazione di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;

b)	presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap. Anche in questo caso la richiesta va supportata da relazione esplicativa ed adeguata documentazione tecnica, costituita da tavole dimostranti la adattabilità degli ambienti.

## Art. 13 - Elaborati tecnici.

13.1 	E’ fatto obbligo al progettista di allegare al progetto e alle sue varianti una dichiarazione di conformità alla normativa vigente per l’abolizione delle barriere architettoniche e gli elaborati tecnici che devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali, i materiali, e gli accorgimenti tecnici e impiantistici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui alle presenti norme.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

  - E’ fatto obbligo al direttore dei lavori la presentazione di una dichiarazione di conformità alla normativa vigente per l’abolizione delle barriere architettoniche all’atto della dichiarazione di fine lavori.

## Art. 14 - Verifiche.

14.1.	Il Sindaco e/o il Capo Ufficio Tecnico, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'Art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

14.2.	Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Le eventuali sanzioni sono previste nella Legge 5 febbraio 1992, n° 104 all’Art. 24, comma 7.

14.3	In attuazione dell'Art. 24 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n 104 è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui all’Art. 2 delle presenti norme, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nelle norme stesse e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

14.4	Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità. L'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

# Titolo VI
Servizi speciali di pubblica utilita’

## Art. 15 – generaliTA’ sui trasporti

L’osservanza delle presenti norme in materia urbanistica, di cui ai Titoli precedenti, si applicano alle stazioni, alle infrastrutture, alle strutture fisse e agli arredi. Per i mezzi del servizio di trasporto pubblico e di uso pubblico di persone valgono le ulteriori specifiche dei successivi articoli.

La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

Al fine di pervenire ad un effettiva fruizione dei servizi di trasporto pubblico o privato le norme che seguono sono articolate nelle fasi che seguono:

- il percorso di avvicinamento al veicolo.

- l’accesso al veicolo.

- la riservazione di posti idonei allo stazionamento sul veicolo.

Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto che si possono, a tal fine, raggruppare in:

- servizi con tram, autobus, filobus, auto di piazza

- servizi con metropolitana, ferrovia, funicolari

- servizi con navi, battelli, ecc..

- servizi con aerei.

## Art. 16 - Servizi con tram, autobus , filobus e auto di piazza

a)	Percorso di avvicinamento.

Il percorso di avvicinamento ai veicoli deve avere tutte le caratteristiche di un percorso pedonale, sia nei collegamenti orizzontali sia in quelli verticali così come previsto nelle presenti norme.

b)	Accesso al veicolo

L’accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche dovrà essere consentito dalla larghezza delle portiere e dall’essere il pianale del veicolo il più basso possibile.

L'eventuale ulteriore dislivello deve essere superato con pedane retrattili di dimensioni tali da garantire l’uso da parte di persone in carrozzina

c)	Stazionamento in vettura

All’interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone con ridotte o impedite capacità fisiche e uno stallo dotato di idonea protezione e sistema di ancoraggio per la carrozzina approvato dal Ministero dei Trasporti.

Per le auto di piazza o a noleggio i regolamenti comunali devono prevedere che i nuovi mezzi siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a ruote ripiegata.

d)	Informazioni agli utenti

Le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni, posizioni in altezza e caratteristiche tali da consentire la comprensione anche ad utenti con difficoltà audiovisive.

I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne consentano l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista e, in particolare, dotati di apposito impianto per la segnalazione delle fermate di arrivo.

Sulle linee interamente dotate di mezzi accessibili i relativi tabelloni indicatori disposti nelle specifiche fermate dovranno riportare il simbolo internazionale dell’handicap per garantire l’utente disabile sulla effettiva possibilità di adoperare il mezzo pubblico che transiterà in detta fermata.

## Art. 17 - Servizi con metropolitana e/o ferrovia

a)	Percorso di avvicinamento.

Premessa l'accessibilità alla stazione ferroviaria o di metropolitana ed alle sue infrastrutture, il percorso di avvicinamento alle vetture deve avere tutte le caratteristiche di un percorso pedonale o di un attraversamento stradale accessibile ed attrezzato, fruibile da soggetti con disabilità motorie e sensoriali.

L'accesso ai binari ferroviari deve essere garantito tramite l'uso di rampe, o ascensori. In assenza di rampe, ascensori o altri impianti necessari per il trasferimento da un marciapiede all’altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso, purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato ad integrazione di quanto previsto dall’Art.21 del D.P.R. 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

I percorsi devono essere dotati di segnalazioni audiovisive e la pavimentazione deve prevedere l'utilizzo di materiale idoneo alla percezione da parte di soggetti ipovedenti e non vedenti.

b)	Accesso alle vetture

L’accessibilità di almeno una vettura per convoglio ferroviario, in adiacenza alla vettura servizi per i passeggeri (wc, ristorante, letto, ecc..), deve essere garantita da una adeguata larghezza delle porte, dei corridoi e dei passaggi di collegamento fra le vetture che permettano il passaggio di una carrozzina.

L'accesso alle vetture ferroviarie da parte dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve essere reso possibile mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l'innalzamento delle banchine.

L’apertura e la chiusura delle porte delle vetture devono essere precedute anche da un segnale acustico per l’opportuno avvertimento in tempo utile ai non vedenti, o a quanti altri si trovano in difficoltà, a raggiungere tempestivamente gli accessi alla vettura.Nelle metropolitane, qualora le stazioni non siano attrezzate per impedire la caduta nelle sede dei binari o non sia ancora previsto un sistema per segnalare la presenza effettiva delle porte d’accesso alle vetture, l’interstizio di aggancio tra una vettura e l’altra deve essere adeguatamente protetto in modo da garantire la sicurezza degli utenti.

In prossimità del bordo di ogni banchina o marciapiede, deve essere presente il relativo segnale di pericolo costituito da una linea gialla di sicurezza con identificazione percepibile del punto di accesso alla vettura

c)	Stazionamento in vettura

Per metropolitane o treni locali devono essere previsti due posti per vettura, riservati a persone con ridotta capacita motoria o sensoriale, e due stalli opportunamente attrezzati per l'alloggiamento in sicurezza di persone in carrozzina con il sistema di ancoraggio approvato dal Ministero dei Trasporti.

Per convogli a lunga percorrenza devono essere previsti almeno due stalli ogni quattro vetture o frazione di quattro.

Il servizio igienico presente nella vettura accessibile dovrà essere attrezzato con gli ausili necessari per il suo utilizzo da parte di persone in carrozzina.

d)	Informazioni agli utenti

Deve essere presente un adeguato sistema di segnalazione audiovisiva per le persone con ridotte capacità sensoriali che permetta la comunicazione con il personale in servizio in caso di necessità.

## Art. 18 - Servizi con navi, battelli, ecc..

a)	Percorso di avvicinamento.

Il percorso di avvicinamento deve essere continuo e senza ostacoli dalla stazione marittima o lacuale alla nave e viceversa.

Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo, incluso il pontile di imbarco, devono avere una larghezza minima di 1,50 m, una pendenza non superiore all'8 per cento, con il fondo antisdrucciolevole ed essere dotate di corrimano su entrambi i lati.

b)	Accesso alla nave

Le aperture dei portelloni di accesso a bordo devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio della sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Eventuali soglie e simili devono essere accuratamente raccordate. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1.

c)	Stazionamento sulla nave

La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio senza ostacoli fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte.

La zona di ponte interessata dal percorso di cui sopra deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole.

Per tutti gli aspetti relativi all’accessibilità vale comunque quanto stabilito all’Art. 15.

In assenza di alloggi devono essere previsti 2 stalli ogni 100 posti, o frazione, opportunamente attrezzati per lo stazionamento in sicurezza di persone su sedia a ruote

## Art. 19 -  Servizi con aerei

a)	Percorso di avvicinamento.

Il percorso di avvicinamento deve essere continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da una piattaforma elevatrice a cabina chiusa

b)	Stazionamento in aereo

All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire la mobilità del passeggero disabile. I sedili riservati devono avere il bracciolo (lato corridoio) sollevabile per consentire il trasbordo della persona dalla carrozzina e viceversa.Il servizio igienico deve avere la larghezza della porta e lo spazio interno sufficiente per il passaggio e il movimento della carrozzina di bordo ed essere dotato di corrimano.

Deve essere garantito inoltre, a richiesta, un servizio di supporto alla persona per l’utilizzo delle attrezzature adottate a bordo.

## Art. 20 - Servizi per viaggiatori

a)	I servizi per i viaggiatori (biglietterie, depositi bagagli, uffici informazioni, ecc…) nelle stazioni devono essere accessibili.

b)	Il servizio di informazioni per i viaggiatori deve prevedere anche sistemi audiovisivi e tattili per fare in modo che anche i disabili sensoriali possano orientarsi e acquisire informazioni sicure per i loro movimenti. In particolare:

c)	Nei quadri contenenti gli “orari” devono essere posti, in corrispondenza dei mezzi accessibili, il simbolo internazionale di accessibilità.

d)	L’indicazione di binario o marciapiede dovrà essere resa con caratteri di stampa a rilievo su cartello segnaletico posto con baricentro a 140 cm di altezza. Detto cartello dovrà essere situato, nelle stazioni a termine, in testa a ciascun binario o marciapiede, nelle stazioni di percorrenza, in corrispondenza di ciascun accesso a binari o marciapiedi.

e)	Le caratteristiche della segnaletica devono essere quelle indicate nel punto 7.4. delle presenti norme.

f)	Devono essere prodotte ed adeguatamente pubblicizzate edizioni aggiornate di materiale informativo (riguardante almeno linee ed orari), in braille e/o su supporto informatico compatibile con gli out-put audio-tattili più diffusi.

## Art. 21 - Modalità e criteri di attuazione

Il Ministero dei Trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle presenti relative al trasporto pubblico di persona.

## Art. 22 - Impianti telefonici pubblici

22.1.	Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati i criteri di seguito descritti.

22.2	In tutti i posti telefonici pubblici deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio con il combinatore numerico e la fessura per moneta o scheda poste ad una altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiore a 5, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

a)	La cabina deve avere le stesse dimensioni interne della cabina ascensore (vedi punto 11.2.12 – Ascensore) e cioè 1,40 m di profondità e 1,10 di larghezza. La porta di accesso, se presente, deve avere una luce netta minima di 0,80 m e essere dotata di arresto in posizione aperta.

b)	L’eventuale dislivello tra il pavimento interno della cabina telefonica e il pavimento esterno deve essere raccordato con rampa di accesso con la pendenza prescritta.

c)	In prossimità dell’apparecchio deve essere previsto un sedile ribaltabile a scomparsa avente il piano di appoggio ad una altezza di 45 cm; la mensola porta elenchi ed eventuali tastiere devono essere poste ad una altezza di 80 cm; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

22.3.	In ogni comune deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno una cabina telefonica con i requisiti di cui alla lettera a) e, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere aggiunto all’impianto telefonico esistente un DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

22.4.	Tutte le apparecchiature di nuova installazione (cabine, cuffie antirumore, singoli apparecchi, postazioni internet, ecc...), poste a disposizione del pubblico, devono essere rispondenti, per quanto di pertinenza, ai requisiti di cui al precedente punto 22.2.

# Titolo VII
Aggiornamenti

## Art. 23 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.

23.1.	La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

  - Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento delle presenti norme.

Leggi e Decreti citati:

- Legge 1 giugno 1939, n. 1089  “Tutela delle cose di interesse artistico”

- Legge 25 giugno 1939, n. 1497  “Protezione delle bellezze naturali”

- Legge 5 agosto 1978, n. 457  (ristrutturazione di edifici)

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)”

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497  “Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato”

- D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”

- D.P.R. 495/92  “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

- D.P.R. 459/96 che recepisce  la “Direttiva Macchine 89/392/CEE”

- D.P.R. 30 aprile 1999, N. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla-osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.”

- D.M. 30 novembre 1983, “Termini, definizioni generali, e simboli grafici di prevenzioni incendi” (pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983)

- D.M. 18 luglio 1991  “Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulante”

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

- Delibera CNR 9 luglio 1996 n. 960709/591 relativa all’Art. 28 del D.P.R. 1497/63 per consentire l’aumento della profondità della cabina negli ascensori già esistenti.

- Direttiva europea 95/16/CE del 29 giugno 1995  “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

- Direttiva macchine 89/392/CEE

- Norma armonizzata europea EN 81-70 (in corso di approvazione)  “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori  - Parte 70: Accessibilità agli ascensori per le persone, incluse quelle disabili”

- Norma UNI 9801 “Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscala - Requisiti di sicurezza.

- Norma ISO 9386-1

- Circolare Ministero dell’Interno n. 4 – 1 marzo 2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone disabili”